Manual de Usuario - Solver ecuaciones de Saint-Venant 1D por método de MacCormack

Este documento explica de forma sencilla y paso a paso cómo utilizar la herramienta computacional, compilar el código, ingresar los parámetros y visualizar los resultados gráficos de los scripts de Python.

1. ¿Qué hace este programa?

Este programa resuelve numéricamente las ecuaciones de Saint-Venant en 1D para simular el flujo en un canal abierto de geometría rectangular o trapezoidal. Utiliza el esquema explícito conservativo de MacCormack, un método para calcular variaciones espaciales y frentes de onda, lo cual permite estructurar modelaciones y análisis hidráulicos avanzados

El resultado de la simulación genera un registro detallado de las condiciones hidráulicas del canal como área, caudal, lámina de agua, velocidad, etc. a lo largo del espacio y el tiempo.

2. Archivos incluidos

- solver_mac_cormack.f90: El código fuente principal en Fortran que contiene el solver numérico.

- h_vs_espacio.py: Script de Python encargado de graficar el perfil espacial de la lámina de agua h(x) a lo largo del canal.

- h_vs_tiempo.py: Script de Python para observar cómo evoluciona la profundidad del agua en el tiempo h(t) en distancias específicas.

- Grafica_interactiva.py: Script de Python que muestra de forma interactiva cómo evoluciona la profundidad del agua a lo largo del canal durante el tiempo simulado.

3. Cómo compilar y ejecutar

Para compilar y ejecutar la herramienta es necesario un compilador de Fortran. El más usado y gratuito es gfortran.

3.1 Instalar gfortran

- Descarga "codeblocks-25.03mingw-setup.exe" de codeblocks.org.

- Instálalo con todo lo que pida.

- Abre Code::Blocks → File → New → Empty file, Copia y pega todo el texto del código “solver_mac_cormack.90” y guárdalo en extensión “.f90”

- Haz clic en el botón de compilar y ejecutar (Build and run, o presiona la tecla F9). Esto creará el programa y abrirá automáticamente una ventana de consola lista para iniciar la simulación.

4. Parámetros solicitados por la consola

Al ejecutar el programa, la consola te pedirá ingresar uno por uno los siguientes datos de tu modelo. Debes digitar el número y presionar “Enter” después de cada uno:

- Ancho base bw (m): El ancho de la solera o fondo del canal.

- Talud z (H:1V): La inclinación de las paredes. Ingresa 0 si tu canal es rectangular, o un valor mayor a cero para perfiles trapezoidales.

- Longitud L (m): La longitud total del tramo del canal.

- Paso espacial dx (m): La distancia de separación entre cada nodo de cálculo.

- Paso temporal dt (s): El avance de tiempo en cada cálculo.

- (Nota: El programa te avisará si el valor elegido vuelve inestable el modelo por superar el límite CFL de 1.0).

- Tiempo máximo (s): La duración total de tu simulación.

- Gravedad g (m/s2): Típicamente 9.81 m/s2.

- Coeficiente Manning “n”: El valor de rugosidad del material del canal.

- Pendiente S0 (m/m): La pendiente longitudinal del fondo.

- Área inicial A0 (m2): Área hidráulica de partida.

- Caudal inicial Q0 (m3/s): Flujo de agua presente al iniciar la simulación.

- Caudal contorno aguas arriba Qup (m3/s): El caudal de agua entrante por el nodo inicial durante la simulación.

5. Cómo abrir los resultados exportados

Una vez completada la simulación, el programa creará automáticamente un archivo llamado resultados_mac_cormack_trapecio.csv en la misma carpeta donde tengas guardado tu ejecutable.

- Este archivo almacena todos los datos delimitados por punto y coma (;).

- Puedes abrir este archivo haciendo doble clic para verlo en Excel. Si notas que los datos se agrupan en una sola celda por fila, puedes organizarlos seleccionando la columna y usando la herramienta Datos > Texto en columnas, eligiendo el punto y coma como carácter separador.

- Asegúrate siempre de cerrar completamente el archivo CSV antes de volver a ejecutar la simulación en Code::Blocks. Si el archivo está abierto, el programa no tendrá permisos para sobreescribirlo y fallará.

6. Cómo ejecutar los scripts de Python

Los scripts complementarios se encargan de leer el archivo “resultados_mac_cormack_trapecio.csv” utilizando las bibliotecas pandas, matplotlib y seaborn para trazar los perfiles de la lámina de agua. Tienes dos formas muy prácticas de hacerlo:

Opción A: Ejecución en entorno local

- Asegúrate de tener instaladas las bibliotecas abriendo tu terminal o símbolo del sistema y ejecutando: pip install pandas matplotlib seaborn

- Confirma que los archivos “h_vs_espacio.py”, “h_vs_tiempo.py”, “Grafica_interactiva.py” y “resultados_mac_cormack_trapecio.csv” estén guardados en la misma carpeta.

- Ejecuta cada script desde la consola escribiendo python h_vs_espacio.py o python h_vs_tiempo.py o python Grafica_interactiva.py.

Opción B: Ejecución a través de Google Colab

Si prefieres no instalar librerías en tu equipo o manejar los scripts desde la nube, puedes utilizar tu navegador:

- Abre un nuevo cuaderno en Google Colab.

- En el menú lateral izquierdo (ícono de carpeta), sube tu archivo “resultados_mac_cormack_trapecio.csv”.

- Abre el código del script “h_vs_espacio.py”, copia todo su contenido en una celda de código en Colab y reprodúcela para generar el gráfico espacial.

- Crea una nueva celda, copia allí el contenido de “h_vs_tiempo.py” y ejecútala para visualizar la variación de la lámina de agua en el tiempo para cada uno de los nodos analizados.

- Crea una nueva celda, copia allí el contenido de “Grafica_interactiva.py” y ejecútala para visualizar cómo evoluciona la profundidad del agua a lo largo del canal durante el tiempo simulado.